ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

územní pracoviště Pelhřimov, úsek vzorkování a servisu

Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

tel.: 565 355440, 604 460 658, 733 639 605

e-mail: iva.kruchnova@zuova.cz

lenka.stipkova@zuova.cz

Pokyny k odběru a uchování vzorků vody ze studní

1) MÍSTO PRO PŘEVZETÍ VZORKOVNIC:

Zdravotní ústav - územní pracoviště Pelhřimov

Areál Nemocnice - Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

Budova nad jídelnou před komínem  PO- ČT 6:00 – 14:30hod

Druhy vzorkovnic:

PE kulatá s červeným uzávěrem (chemie) - dusičnany a ostatní fyzikálně-chemické ukazatele

PE hranatá s červeným uzávěrem (mikrobiologie - sterilní) - mikrobiologické ukazatele

Plastová vzorkovnice malá – těžké kovy

2) ODBĚR VZORKU

Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku:

- Odběr vzorku je třeba provést maximálně 12 hodin před předáním vzorku do laboratoře. Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí

- Před zahájením vlastního odběru vzorků je nutné odstranit z kohoutku sítko, případně umělohmotné nástavce a perlátory, včetně těsnění uvnitř vodovodního kohoutu

- Pustit vodu a nechat cca 5 minut odtáčet středním proudem

- Chemickou vzorkovnici je nutné 1x vypláchnout odebíraným vzorkem vody

- Bakteriologickou vzorkovnici naplnit bez vyplachování do 3/4 vzorkovanou vodou a uzavřít uzávěrem, při odběru se nedotýkat vnitřního povrchu hrdla lahve ani povrchu zátky

Postup při odběru vzorku z ručního čerpadla (pumpy):

- Základní postup odběru vzorku a uchovávání odebraného vzorkuje shodný s postupy pro odběr vzorku z vodovodního kohoutku

- V studnách, které byly delší dobu nepoužívané, provést v předstihu před odběrem vzorku obměnu vody opakovaným odčerpáním obsahu. Pokud byl do studny aplikován dezinfekční přípravek, odebírat vzorky též až po dostatečné obměně vody

- Před odběrem provést propláchnutí výtokové trubky čerpáním, zabránit pronikání čerpané vody zpět do studny, během odběru se snažit nepřerušit stálý průtok vody

Postup při odběru vzorku na výstupu z čerpadla vrtané studny:

- Pokud je proveden z vrtané studny rozvod vody v zásobovaném objektu, je lépe odebrat vzorek z rozvodu z vodovodního kohoutku, postupem výše uvedeným

- V studnách, které byly delší dobu nepoužívané, provést v předstihu před odběrem vzorku obměnu vody opakovaným odčerpáním obsahu. Pokud byl do studny aplikován dezinfekční přípravek, odebírat vzorky též až po dostatečné obměně vody

- Při odběru vzorku na výstupu čerpadla před odběrem pokud možnost sejmout hadici a důkladně propláchnout výstupní část. Pokud je vzorek odebírán z hadice, je třeba propláchnutí provést co nejdůkladněji a uvést tuto skutečnost do průvodky vzorku

3) UCHOVÁNÍ VZORKŮ PO ODBĚRU A JEJICH PŘEDÁNÍ DO LABORATOŘE

Odebraný vzorek vody je nutné uchovávat v chladničce při 4 °C (spodní část) odděleně od potravin (uzavřít alespoň do čistého plastového sáčku). Vzorky dopravit do laboratoře do 12 hodin po odběru.